# R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

# G R A D   S U P E T A R

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za komunalne poslove i izgradnju

KLASA: 361-08/22-01/11

URBROJ: 2181-11-03-03/1-22-03

Supetar, 16. rujna 2022. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj: Grad Supetar o.Brač, Vlačica br. 5, 21400 Supetar; MB: 2595699, OIB: 16857373591, telefon: 021/756-710, fax: 021/756-712, e.pošta: grad-supetar@st.htnet.hr., internet adresa: www.gradsupetar.hr., upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku. 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) – dalje u tekstu ZJN, za nabave robe i usluga procijenjene vrijednost manju od 200.000,00 vez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i nabavu radova procijenjene vrijednosti 500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) javni naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja, u sukobu interesa sukladno članku 76. i 80. ZJN:

- „BRAČ TOURS“ j.d.o.o. za prijevoz i usluge, 21400 SUPETAR, Otona Postrožnika br. 12, OIB: 13862485520, i

- „DIKI“ d.o.o.,, poduzeće za projektiranje, izvođenje i nadzor u graditeljstvu, 21400 SUPETAR, Put Gaja br. 13, OIB: 32580924674.

U smislu članka 76. i 80. ZJN ne postoje gospodarski subjekti s kojima su članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu kao i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave, u sukobu interesa.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

1.1. Predmet nabave je: Izvođenje radova na uređenju dijela ulica i izgradnji javne rasvjete na predjelu „Punta“ u naselju Splitska (ulice: Punta II, Punta V, Punta VI i Punta VII) i izgradnji javne rasvjete u ulicama Ravan II, Gumanca II i Glavica II u naselju Mirca.

1.2. Količina i opseg predmeta nabave dani su u obrascu ponudbenog Troškovnika koji se nalazi u privitku ovog Poziva na dostavu ponude.

1.3. Cijene radova u ponudbenom Troškovniku odnose se na jedinične cijene gotovog posla, a što znači da jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove izvođenja radova i nabave potrebnog materijala, režije radilišta i poduzeća, sva davanja i zaradu poduzeća, dakle sve troškove bilo koje vrste.

1.4. Evidencijski broj nabave: E-JN 15/22.

1.5. Opis i oznaka predmeta nabave prema Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV):

45233252-0 – Radovi na površinskom sloju ulica,

45314300-4 – Ugradnja kabelske infrastrukture.

1.6. Procijenjena vrijednost nabave: 320.000,00 HRK bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

2. UVJETI NABAVE

2.1. Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

2.1.1. Rok početka i završetka izvođenja radova:

(1) Početak izvođenja radova na uređenju dijela ulica i izgradnji javne rasvjete na predjelu „Punta“ u naselju Splitska i izgradnji javne rasvjeta u dijelu ulica u naselju Mirca koji su predmet nabave, je u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora o javnim radovima od strane Naručitelja i odabranog ponuditelja danom uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

(2) Uvođenje u posao vrši se zapisnički od strane ovlaštenog predstavnika odabranog ponuditelja i ovlaštenog predstavnika naručitelja.

(3) Završetak izvođenja radova na uređenju dijela ulica i izgradnji javne rasvjete na predjelu „Punta“ u naselju Splitska i izgradnji javne rasvjete u dijelu ulica u naselju Mirca koji su predmet nabave, je u roku od šezdeset (60) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

2.1.2. Rok trajanja ugovora: devedeset (90) kalendarskih dana.

2.1.3. Rok valjanosti ponude: najmanje devedeset (90) kalendarskih dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

2.1.4. Mjesto izvođenja radova: Ulice Punta II, Punta V, Punta VI i Punta VII na predjelu „Punta“ u naselju Splitska i ulice Ravan II, Gumanca II i Glavica II u naselju Mirca.

2.1.5. Rok, način i uvjeti plaćanja:

(1) Izvođač će za stvarno izvedene radove dostavljati račune u formi eRačuna i u privitku istih privremene/okončanu situaciju koje je Naručitelj dužan ovjeriti po svojoj odgovornoj osobi u roku od 8 (osam) dana od dana njihova zaprimanja na svom protokolu, te nesporan iznos istih platiti izvođaču u roku od 30 kalendarskih dana od dana ovjere privremene/okončane situacije.

(2) Plaćanje se vrši virmanski na žiro račun izvođača.

(3) Privremene/okončana situacija se dostavljaju na adresu Naručitelja: Grad Supetar, 21400 SUPETAR, Vlačica br. 5, s naznakom „Privremena/okončana situacija za izvedene radove na uređenju dijela ulica i izgradnji javne rasvjete na predjelu „Punta“ u Splitskoj i izgradnji javne rasvjete u dijelu ulica u naselju Mirca sukladno ugovoru KLASA _____________, URBROJ: ____________ od _____________ godine“.

2.1.6. Cijena ponude:

(1) U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.

(2) Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

(3) Ponuditelj je obvezan prije davanja Ponude upoznati se sa uvjetima definiranim ovim Pozivom i ponudbenim Troškovnikom, proučiti kompletnu dokumentaciju na temelju koje će se nuditi predmet nabave, te se upoznati sa lokacijama koje su predmet ugovora, kao i sa uvjetima za njegovo izvršavanje, jer iz nepoznavanja svega navedenog nakon isteka roka za dostavu ponuda neće imati pravo na izmjenu Ponude ili bilo koje druge odredbe iz ovog Poziva kao i Ugovora koji će sklopiti.

Ponuditelj je kod izrade svoje ponude obvezan se pridržavati slijedećeg:

- Cijenu ponude iskazati isključivo na ponudbenom listu i Troškovniku;

- Ponuditelj mora ponuditi sve stavke Troškovnika predmeta nabave za koju predaje ponudu;

- Cijena ponude odnosi se na sve usluge navedene u Troškovniku koji je sastavni dio ove Ponude;

- Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva iz bilo koje osnove za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o radovima koje su predmet ove nabave, isključuje se bilo kakva promjena cijene,

- Cijena ponude iskazuje se isključivo u hrvatskim kunama, bez PDV-a;

- Iznos PDV-a se iskazuje posebno;

- Cijena ponude sa PDV-om se iskazuje posebno;

- Cijena ponude sa PDV-om pišu se brojkama i slovima;

- Nuditi jediničnu cijenu za svaku pojedinu stavku Troškovnika koja mora sadržavati sve troškove i popuste ;

- Nuditi jedinične cijene isključivo za vrstu i kvalitetu radova prema Troškovniku;

- Ispuniti Troškovnik u cijelosti te ne mijenjati opis, jedinicu mjere ili količinu pojedine stavke Troškovnika;

- U slučaju da Ponuditelj ne ispuni sve stavke opisane u Troškovniku, Naručitelj će takvu ponudu smatrati neprihvatljivom.

(4) Ukoliko Ponuditelj nije u  sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-o, upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis PDV-a ostavlja se praznim.

(5) Pri formiranju cijene Ponuditelj je obvezan uzeti u obzir i u cijenu ponude uračunati:

- Sav potreban rad, materijal, zaštite, ograđivanje, čišćenje, označavanje, utovare, istovare, prijenose i prijevoze na mjesto izvođenja radova kao i utovare, istovare prijenos i prijevoz viška materijala iz iskopa na deponij te taksu deponija;

- Troškove pripreme, organizacije lokacije izvođenja radova;

- Ostalo definirano Troškovnikom.

2.2. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

Cijena izvođenja radova koji su predmet nabave.

2.3. Alternativna ponuda:

Alternativna ponuda nije dopuštena.

2.4.  Izvođenje radova:

2.4.1. Radove koji su predmet nabave izvođač mora izvoditi u skladu s važećim zakonima i propisima, hrvatskim normama i pravilnicima.

2.4.2. Sve radove koji su predmet nabave izvođač je dužan izvesti na siguran način tako da ne ugrozi ljude ni objekte u neposrednoj blizini lokacija na kojima ih izvodi.

2.4.3. Troškove nastale kao posljedica štete nanesene trećim osobama izvođač snosi sam.

2.4.4. Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan o vlastitom trošku držati radilište u urednom stanju, te po završetku njihova izvođenja isto detaljno očistiti i staviti u funkciju

3. ODREDBE O ZAJEDNICI PONUDITELJA I PODUGOVARATELJIMA

3.1. Odredbe o zajednici ponuditelja

(1) Ukoliko se dva ili više gospodarskih subjekata udruže radi podnošenja zajedničke ponude, u ponudi se obvezno navodi da se radi o ponudi zajednice ponuditelja. Za svakog pojedinog člana zajednice ponuditelja navodi se naziv i sjedište, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta pojedinog člana zajednice), broj računa, navod o tome je li član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa elektronske pošte, broj telefona I telefaksa te kontakt osoba.

(2) Ponudu potpisuje nositelj zajednice ponuditelja, ako članovi zajednice ponuditelja ne odrede drugačije.

(3) U zajedničkoj ponudi mora se navesti koji će dio ugovora o nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.

(4) Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

3.2. Odredbe o podugovarateljima

(1) Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora dati u podugovor obvezan je u ponudi:

- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),

- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja).

(2) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

(3) Ako se dio ugovora daje u podugovor, Naručitelj je obvezan za taj dio ugovora, plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene).

(4) Za izvršenje plaćanja odabrani ponuditelj će obvezno svojoj situaciji ili računu priložiti situaciju odnosno račun svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio (ovjerio).

(5) Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% (trideset posto) vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost.,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

(1) Ponuda se dostavlja u pisanoj formi potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

(2) Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponude je 03. listopada 2022. godine (ponedjeljak) do 13:00 sati,

- način dostave ponude: ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj – ponuda za izvođenje radova na uređenju dijela ulica i izgradnji javne rasvjete na predjelu „Punta“ u naselju Splitska i izgradnji javne rasvjete u dijelu ulica u naselju Mirca“. Ponuda se može dostaviti putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na protokol Grada Supetra te putem elektroničke pošte sa skeniranim svim njenim sastavnim dijelovima,

- mjesto dostave ponude: Grad Supetar, 21400 SUPETAR, Vlačica br. 5,

- adresa dostave elektroničkom poštom: grad-supetar@gradsupetar.htnet.hr,

- mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: otvaranje ponuda obaviti će se najkasnije u roku od pet (5) kalendarskih dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

(3) Ponuda pristigla nakon protoka krajnjeg roka za dostavu ponude neće se otvarati već će se neotvorena vratiti na adresu pošiljatelja.

(4) Otvaranje ponuda neće biti javno.

(5) Otvaranje ponuda obaviti će članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu:

- Ivica Vranjičić, dipl.ing.pom.prom.,

- Kristian Kirigin, i

- Pero Salamunović.

4. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA

(1) Naručitelj i odabrani ponuditelj će ugovor o javnim radovima sklopiti najkasnije u roku od pet (5) dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju ponude u skladu s uvjetima i odredbama iz ovog Poziva.

(2) Ugovorne strane ugovor o javnim radovima izvršavaju u skladu s uvjetima određenim u ovom Pozivu.

(3) Naručitelj će kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima iz ovog Poziva i odabranom ponudom po svom ovlaštenom predstavniku.

(4) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnim radovima uz odredbe iz ovog Poziva, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

(5) Sukladno odredbi članka 320. ZJN Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnim radovima tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka jednostavne nabave ako je vrijednost izmjene manja od 15% (petnaest posto) prvotno ugovorene vrijednosti ugovora o javnim radovima bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

5. OSTALO

(1) Obavijesti u vezi predmeta nabave po ovom Pozivu: Nikša Paviškov, dipl.ing.građ., voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, tel: 021/756-717, mobitel: 098/980-62-23, e-mail: niksa.paviskov@gradsupetar.hr.

(2) Obavijest u vezi ostalih uvjeta iz ovog Poziva: Pero Salamunović – referent za upravljanje gradskom imovinom i javnu nabavu u Odsjeku za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, tel: 021/756-715, mobitel: 099/733-53-53, e-mail: p.salamunovic@gradsupetra.hr,

(3) Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave zajedno s Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti pozvanom ponuditelju koji je u predmetnom postupku nabave podnio prihvatljivu ponudu u roku od 30 (trideset dana od dana isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda.

(4) Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

(5) Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne prihvatiti ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditelju.

(6) Ako ponuditelj označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovno na temelju kojih su ti podaci tajni. Ponuditelj ne smije označavati tajnim podatke o cijenama stavki (jediničnim cijenama), iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

(7) Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

(8) Istekom roka od 3 dana od dana slanja Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu se uvjeti za sklapanje ugovora o izvođenju javnih radova.

Prilog I – obrazac Osnovni podaci o ponuditelju;

Prilog II – obrazac Osnovni podaci o zajednici ponuditelja;

Prilog III – obrazac Ponudbeni list;

Prilog IV – ponuditeljeva izjava da je upoznat sa odredbama iz Poziva na dostavu ponude;

Prilog V – ponuditeljeva izjava o solidarnoj odgovornosti (samo u slučaju zajednice ponuditelja);

Prilog VI – obrazac ponudbeni Troškovnik.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU

Predsjednik:

Pero Salamunović

______________________________

O B R A S C I

PRILOG I.

OSNOVNI PODACI O PONUDITELJU (samostalni ponuditelj)

| Rb. | Traženi podatak | Podatak za ponuditelja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv (Tvrtka): |  |
| 2. | Sjedište ponuditelja: |  |
| 3. | Adresa ponuditelja: |  |
| 4. | Odgovorna osoba: |  |
| 5. | Osoba za kontakt: |  |
| 6. | Telefonski brojevi ponuditelja: | tel: |
|  |  | fax: |
|  |  | mob: |
| 7. | Kontaktna e-mail adresa: |  |
| 8. | Matični broj: |  |
| 9. | OIB: |  |
| 10. | IBAN: |  |
| 11. | Broj žiro računa: |  |
| 12. | Otvoren kod banke: |  |
| 13. | Ovlaštena osoba ponuditelja: (funkcija, ime, prezime i titula) |  |
| 14. | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: |  |

U______________, dana_____________2022. godine

__________________________________

(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

PRILOG II.

OSNOVNI PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA

A) Član zajednice ponuditelja (član zajednice ponuditelja ovlašten za komuniciranje sa Naručiteljem)

| Rb. | Traženi podatak | Podatak za ponuditelja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv (Tvrtka): |  |
| 2. | Sjedište ponuditelja: |  |
| 3. | Adresa ponuditelja: |  |
| 4. | Odgovorna osoba: |  |
| 5. | Osoba za kontakt: |  |
| 6. | Telefonski brojevi ponuditelja: | tel: |
|  |  | fax: |
|  |  | mob: |
| 7. | Kontaktna e-mail adresa: |  |
| 8. | Matični broj: |  |
| 9. | OIB: |  |
| 10. | IBAN: |  |
| 11. | Broj žiro računa: |  |
| 12. | Otvoren kod banke: |  |
| 13. | Ovlaštena osoba ponuditelja: (funkcija, ime, prezime i titula) |  |
| 14. | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: |  |

U______________, dana_____________2022. godine

_________________________________________

(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

B) Član zajednice ponuditelja

| Rb. | Traženi podatak | Podatak za ponuditelja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv (Tvrtka): |  |
| 2. | Sjedište ponuditelja: |  |
| 3. | Adresa ponuditelja: |  |
| 4. | Odgovorna osoba: |  |
| 5. | Osoba za kontakt: |  |
| 6. | Telefonski brojevi ponuditelja: | tel: |
|  |  | fax: |
|  |  | mob: |
| 7. | Kontaktna e-mail adresa: |  |
| 8. | Matični broj: |  |
| 9. | OIB: |  |
| 10. | IBAN: |  |
| 11. | Broj žiro računa: |  |
| 12. | Otvoren kod banke: |  |
| 13. | Ovlaštena osoba ponuditelja: (funkcija, ime, prezime i titula) |  |
| 14. | Potpis ovlaštene osobe člana zajednice ponuditelja: |  |

U______________, dana_____________2022. godine

_________________________________________

(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

PRILOG III.

PONUDBENI LIST

| A) | PODACI O NARUČITELJU |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv i sjedište: | GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR |
| 2. | Telefon: | 021/756-710, 021/756-711 |
| 3. | Telefaks: | 021/756-712, 021/756-718 |
| 4. | E-pošta: | grad-supetar@gradsupetar.htnet.hr |
| 5. | Internetska stranica: | www.gradsupetar.hr |
| 6. | MB: | 2595699 |
| 7. | OIB: | 16857373591 |

| B) | PODACI O PONUDITELJU (samostalni ponuditelj) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv i sjedište: |  |
| 2. | Adresa: |  |
| 3. | OIB: |  |
| 4. | Broj računa: |  |
| 5. | IBAN: |  |
| 6. | Poslovna banka: |  |
| 7. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA, NE): |  |
| 8. | Adresa za dostavu pošte: |  |
| 9. | Adresa elektroničke pošte ponuditelja: |  |
| 10. | Kontakt osoba ponuditelja: |  |
| 11. | Broj telefona: |  |
| 12. | E-mail adresa: |  |

| C.a.) | PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA (član zajednice ponuditelja ovlašten za komuniciranje sa Naručiteljem) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv i sjedište: |  |
| 2. | Adresa: |  |
| 3. | OIB: |  |
| 4. | Broj računa: |  |
| 5. | IBAN: |  |
| 6. | Poslovna banka: |  |
| 7. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA, NE): |  |
| 8. | Adresa za dostavu pošte: |  |
| 9. | Adresa elektroničke pošte ponuditelja: |  |
| 10. | Kontakt osoba ponuditelja: |  |
| 11. | Broj telefona: |  |
| 12. | E-mail adresa: |  |

| C.b.) | PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv i sjedište: |  |
| 2. | Adresa: |  |
| 3. | OIB: |  |
| 4. | Broj računa: |  |
| 5. | IBAN: |  |
| 6. | Poslovna banka: |  |
| 7. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA, NE): |  |
| 8. | Adresa za dostavu pošte: |  |
| 9. | Adresa elektroničke pošte ponuditelja: |  |
| 10. | Kontakt osoba ponuditelja: |  |
| 11. | Broj telefona: |  |
| 12. | E-mail adresa: |  |

| D) | PREDMET NABAVE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Predmet nabave javnih radova: | Izvođenje radova na uređenju dijela ulica i izgradnji javne rasvjete na predjelu „Punta“ u naselju Splitska (ulice: Punta II, Punta V, Punta VI i Punta VII) i izgradnji javne rasvjete u ulicama Ravan II, Gumanca II i Glavica II u naselju Mirca. |
| 2. | Evidencijski broj javne nabave: | E-JN 15/22 |
| E.a.) | PODACI O PODUGOVARATELJU (za svakog podugovaratelja koji je moguće istaknut u ponudi) |  |
| 1. | Naziv i sjedište: |  |
| 2. | Adresa: |  |
| 3. | OIB: |  |
| 4. | Broj računa: |  |
| 5. | IBAN: |  |
| 6. | Poslovna banka |  |
| 7. | Broj telefona: |  |
| 8. | E-mail adresa: |  |
| 9. | Vrsta i količina radova koje će izvesti podugovaratelj |  |
| E.b.) | PODACI O PODUGOVARATELJU (za svakog podugovaratelja koji je moguće istaknut u ponudi) |  |
| 1. | Naziv i sjedište: |  |
| 2. | Adresa: |  |
| 3. | OIB: |  |
| 4. | Broj računa: |  |
| 5. | IBAN: |  |
| 6. | Poslovna banka |  |
| 7. | Broj telefona: |  |
| 8. | E-mail adresa: |  |
| 9. | Vrsta i količina radova koje će izvesti podugovaratelj |  |

| F) | CIJENA PONUDE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: |  |
| 2. | Iznos poreza na dodanu vrijednost (25%): |  |
| 3. | Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: |  |

ROK VALJANOSTI PONUDE:

_________________________________________________________________________.

NAČIN PLAĆANJA:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

ROK POČETKA IZVOĐENJA RADOVA:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

ROK ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

- Ova ponuda i Vaš pismeni prihvat iste, činit će obvezni ugovor.

- Ovim potvrđujemo da je ova ponuda u skladu s važnošću ponude kako je traženo u dokumentima predmetnog poziva.

U ____________, dana ___.________ 2022. godine

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

____________________

(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG IV.

Ponuditeljeva izjava da je upoznat sa odredbama iz Poziva na dostavu ponude

_________________________________________________________________________,

(naziv i sjedište ponuditelja)

zastupan po _______________________________________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe)

kao ponuditelj u postupku jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima sa najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na uređenju dijela ulica i izgradnji javne rasvjete na predjelu „Punta“ u naselju Splitska (ulice Punta II, Punta V, Punta VI i Punta VII) i izgradnji javne rasvjete u ulicama Ravan II, Gumanca II i Glavica II u nasaelju Mirca, evidencijski broj nabave E-JN 15/22, daje slijedeću

I Z J A V U

Ja ___________________________ iz ________________________________, osobna iskaznica br. ________________, izdana od _________________________________, kao osoba koja ima ovlasti za zastupanje _________________________________________, izjavljujem da su mi poznate odredbe iz Poziva na dostavu ponuda, da iste prihvaćam i da ću izvršiti predmetnu nabavu u skladu s tim odredbama i za cijenu navedenu u ponudi.

U ______________, ____. __________ 2022. godine

M.P.             __________________________

(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG V.

Ponuditeljeva izjava o solidarnoj odgovornosti

Sukladno uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave evidencijski broj: E-JN 15/22, gospodarski subjekti udruženi u zajednicu ponuditelja daju

IZJAVU O SOLIDARNOJ ODGOVORNOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA

kojom izjavljujemo da:

1. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta:________________________________________

Adresa:___________________________________________________________________

MB: _____________ OIB: ____________________________ Telefon: _________________

Telefaks: ____________________________  e-mail: _______________________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _________________________________________

2. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta:________________________________________

Adresa:___________________________________________________________________

MB: _____________ OIB: ____________________________ Telefon: _________________

Telefaks: ____________________________ e-mail: _______________________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _________________________________________

3. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta:________________________________________

Adresa:___________________________________________________________________

MB: ____________ OIB: ___________________________ Telefon: ___________________

Telefaks: ____________________________ e-mail: _______________________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _________________________________________

kao članovi zajednice ponuditelja solidarno odgovaramo Naručitelju za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi radova u slučaju odabira naše ponude.

U _______________, ____.  ___________ 2022. godine.

Članovi zajednice ponuditelja:

(upisati ime, prezime i funkciju ovlaštenih osoba za zastupanje)

1. ______________________________                             ___________________________

M.P.               	           (potpis)

2. ______________________________                             ___________________________

M.P. 		           (potpis)

3. ______________________________                             ___________________________

M.P. 		           (potpis)

PRILOG VI

OBRAZAC PONUDBENOG TROŠKOVNIKA

Ponuditeljeva ponuda br: ________________

U _____________, dana ________________ 2022. godine

GRAD SUPETAR

21400    S U P E T A R

Vlačica br. 5

- Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s pozvanim najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na uređenju dijela ulica i izgradnji javne rasvjete na predjelu „Punta“ u naselju Splitska (ulice: Punta II, Punta V, Punta VI i Punta VII) i izgradnju javne rasvjete u ulici Ravan II, Gumanca II i Glavica II u naselju Mirca, evidencijski broj nabave E-JN 15/22, nudimo izvršiti iste sukladno dostavljenom nam Pozivu na dostavu ponude.

- Cijene radova i materijala po elementima ponudbenog Troškovnika za izvođenje radova koju su predmet nabave su slijedeće:

|  | TROŠKOVNIK UREĐENJA DIJELA ULICA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA PUNTI U SPLITSKOJ (ULICE: PUNTA II, PUNTA V, PUNTA VI I PUNTA VII) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK: Radovi na uređenju ulice se izvode nakon izvedbe temelja rasvjetnih stupova. Količine radova u troškovniku su prikazane za materijal u sraslom (zbijenom) stanju. Obračun radova po sistemu "građevinska knjiga". |  |  |  |  |
| Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena HRK | Iznos HRK |
| A. | SPLITSKA |  |  |  |  |
| A.1 | IZGRADNJA CESTA |  |  |  |  |
| A.1.1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| A.1.1.1. | Zapilavanje asfalta ili betona za uklop u postojeće ulaze i okolne uređene ulice. Obračun po metru dužnom zapilanog asfalta ili betona debljine do 10 cm. | m1 | 27,00 |  |  |
| A.1.1.2. | Lociranje i zaštita komunalnih i ostalih priključaka. Rad obuhvaća osiguranje i zaštitu postojećih komunalnih instalacija i ostalih priključaka (struja, voda, telefon) koje prolaze na području zahvata. Radove na eventualnom izmještanju i zaštiti vodova potrebno je obaviti u koordinaciji sa vlasnicima pojedinih vodova. Prije izvođenja radova potrebno je locirati i označiti postojeće vodove kako bi se mogla osigurati njihova zaštita. Obračun se vrši po izvršenom radu. Obračun se izvodi za cijelo područje zahvata. (OTU I. 1-03.5). | komplet | 1,00 |  |  |
| A.1.1.3. | Izrada ograde po rubovima zahvata u cijeloj širini ulice potrebno je izvesti ogradu na početku i na kraju sve tri ulice čija širina iznosi prosječno 3 metra. Obračun po metru dužnom izvedene zaštitne ograde. | m1 | 7,00 |  |  |
|  | UKUPNO A.1.1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| A.1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| A.1.2.1. | (OTU II st. 2-02.) Strojni površinski iskop u tlu "C" kategorije dubine prosječno 15 cm u profilu ulice s utovarom u prijevozno sredstvo i odvoženje materijala na deponij "Kupinovica". Pri iskopu treba voditi računa o postojećoj infrastrukturi tako da ne dođe do njenog oštećenja ili uništenja. Po potrebi neke iskope obavljati ručno pri čemu izvođač nema pravo na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed ovakvih izmjena. Obračun radova po kubnom metru stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. | m3 | 105,00 |  |  |
| A.1.2.2. | Strojni površinski iskop radi uklopa u postojeća ulazne rampe privatnih parcela i okolne uređene ulice. Iskop uključuje uklanjanje dijela betona ili asfalta s podlogom ukupne debljine 25 cm. U jediničnu cijenu uključen iskop, utovar u transportno sredstvo , odvoz na deponij "Kupinovica" i deponiranje materijala. Obračun po metru kubnom iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 5,00 |  |  |
| A.1.2.3. | (OTU II st. 2-10.3.) |  |  |  |  |
|  | Izrada posteljice od kamenitih materijala. Rad obuhvaća planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije kakvoće boljim materijalom, eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala i nabijanje do potrebne nabijenosti. Ako je materijal u usjeku vrlo nehomogen (kamen s ulošcima gline), iskop treba produbiti za 30 – 50 cm i izraditi sloj od homogenog kamenog materijala. Potreban modul stišljivosti Ms=40 MPa mjereno kružnom pločom Ø 30 cm. Obračun po metru kvadratnom uređene i zbijene posteljice. | m2 | 450,00 |  |  |
|  | UKLUPNO A.1.2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| A.1.3. | CESTARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| A.1.3.1. | Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala bez veziva debljine 5 - 10 cm. Rad obuhvaća dobavu, transport i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-36 mm. Zahtjevi kvalitete za ugrađeni nosivi sloj Ms=100 MN/m2 mjereno kružnom pločom Ø 30 cm. Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 cm. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala mjereno u nabijenom stanju. | m3 | 48,00 |  |  |
| A.1.3.2. | Izrada betonskog kolnika ulice od betona klase C 16/20 (MB 20) debljine 10 cm. Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Prilikom betoniranja voditi računa o padovima zbog otjecanja oborinskih voda a osobito voditi računa da voda s ulice ne ulazi u privatne parcele. Obračun po metru kubnom ugrađenog betona. | m3 | 100,00 |  |  |
| A.1.3.3. | Izrada betonskog kolnika uklop u privatne ulaze (rampe) od betona klase C 16/20 (MB 20) debljine 10 cm. Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Gornju površinu betona obraditi "pod fratun". Prilikom betoniranja voditi računa o padovima zbog otjecanja oborinskih voda a osobito voditi računa da voda s ulice ne ulazi u privatne parcele. Obračun po metru kvadratnom ugrađenog betona. | m2 | 30,00 |  |  |
|  | UKUPNO A.1.3. CESTARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA GRUPE RADOVA A. IZGRADNJA CESTA |  |  |  |  |
| A.1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| A.1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| A.1.3. | CESTARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GRUPA RADOVA A.1. IZGRADNJA CESTA |  |  |  |  |
| A.2. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |
| A.2.1. | Izrada šlica u ogradnim zidovima privatnih parcela u koje će se naknadno ugraditi kandelaber. Radovi uključuju zapilavanje betonskog ili kamenog zida te pažljivo uklanjanje dijela zida, utovar i odvoz srušenog materijala na deponij "Kupinovica". Širina šlica iznosi 30 cm s proširenjem u dnu (zbog izvedbe temelja) na 60 cm. Obračun po metru dužnom izvedenog šlica. | m1 | 40,00 |  |  |
| A.2.2. | Iskop temelja 60 x 60 cm dubine 60 cm. Iskop se izvodi s pravilnim zasjecanjem bočnih strana. Iskopani materijal se utovara i odvozi na deponij (uključiti u jediničnu cijenu). Dno temelja ručno začistiti do nosivog tla. Obračun po komadu iskopanog temelja. | kom | 15,00 |  |  |
| A.2.3. | Izrada temelja od betona C 16/20 (MB 20) 60 x 60 x 60 cm. Dio temelja koji je u tlu izvesti bez oplate a na vrhu izvesti temelj u oplati tako da je dimenzija 60 x 60 cm. Vrh temelja izvesti na način da se na vrhu ne zadržava voda. Prilikom betoniranja u temelj ugraditi sidrene vijke (koje posjeduje Grad Supetar) na koje će se naknadno montirati kandelaber. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 13,00 |  |  |
| A.2.4. | Izrada zida u kombinaciji kamena ili betona na mjestima gdje je zid šlican. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal s tim da treba nastojati da novo izvedeni dio zida bude što sličniji postojećem zidu po vrsti kamena i načinu postavljanja. Obračun po metru kvadratnom saniranog zida. | m2 | 10,00 |  |  |
| A.2.5. | Izrada betonskog zida na mjestima gdje je zid šlican. Obračun po metru kvadratnom saniranog zida. | m2 | 10,00 |  |  |
|  | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO A.2. |  |  |  |  |
| A.3. | OSTALI RADOVI, TT INSTALACIJE |  |  |  |  |
| A.3.1. | Podizanje postojećih poklopaca na novu visinu. Radovi uključuju demontažu postojećih, skladištenje i ponovnu ugradnju na visinu prilagođenu visini kogula. Obračun po komadu. | komad | 4,00 |  |  |
| A.3.2. | Postava dvije cijevi promjera 50 mm u tamponsku ili betonsku podlogu pa provlačenje nekih budućih instalacija. Cijevi su od PEHD materijala. Na krajevima ostaviti oznake da se naknadno može utvrditi njihov položaj. Obračun po metru dužnom cijevi. | m1 | 120,00 |  |  |
|  | UKUPNO A.3. OSTALI RADOVI, TT INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| A.1. | IZGRADNJA CESTA |  |  |  |  |
| A.2. | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| A.3. | OSTALI RADOVI, TT instalacije |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A. SPLITSKA |  |  |  |  |
| B. | MIRCA |  |  |  |  |
| B.1. | ULICA RAVAN II, IZRADA TEMELJA ZA SOLARNE STUPOVE (DVA KOMADA) |  |  |  |  |
| B.1.1. | Zapilavanje asfalta ili betona za izvedbu temelja za stupove javne rasvjete. Zapilavanje se izvodi tlocrtno70 x 70 cm. Obračun po metru dužnom zapilane linije. | m1 | 6,00 |  |  |
| B.1.2. | Ručni iskop za temelj kandelabera dimenzija 70 x 70 x 70 cm. Iskop se izvodi strojno i ručno uz pravilno zasjecanje bočnih stranica iskopa. potrebna je uporaba manjeg pikamera ili štemalice. U jediničnu cijenu uračunati žačišćavanje temeljne jame od nevezanog materijala. Obračun po komadu iskopanog temelja. | kom | 2,00 |  |  |
| B.1.3. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C 16/20 dimenzija 70 x 70 x 70 cm bez oplate s izvedbom kolete za ugradnju kandelabera koji mora biti 5 cm izdignut od razine okonog kolnika. Prilikom betoniranja ugraditi sidreni vijak za montažu rasvjetnog stupa oznake SLP-4M (stup solarne svjetiljke). Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |  |
| B.1.4. | Utovar iskopanog materijala s odvozom na deponij i čišćenje gradilišta od šuta i ostatka građevinskog materijala (cca 2,00 m3). Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO B.1. ULICA RAVAN II, IZRADA TEMELJA ZA SOLARNE STUPOVE (DVA KOMADA) |  |  |  |  |
| B.2. | ULICA GUMANCA II, IZGRADNJA PODZEMNIH INSTALACIJA JAVNE RASVJETE S TEMELJIMA ZA SOLARNE STUPOVE (ŠEST KOMADA) |  |  |  |  |
| B.2.1. | Izrada temelja za kandelaber od betona C 16/20 dimenzija 60 x 60 x 60 cm sa postavom sidrenih vijaka (za kandelaber tipa CORS visine 500 cm) uz prethodno centriranje energetskih kabela uz napomenu da isti moraju biti postavljeni unutar okiten cijevi fi 50 mm. U jediničnu cijenu uračunati potrebni materijal sa ugradnjom te iskopom i odvozom viška materijala na deponij. Obračun po komadu. | kom | 6,00 |  |  |
| B.2.2. | Nabava, doprema i ugradnja kabela za javnu rasvjetu tipa PPOO 4x25 mm2. Obračun po metru dužnom. | m1 | 200,00 |  |  |
| B.2.3. | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake za uzemljenje 5 x 30 mm. Obračun po metru dužnom. | m1 | 200,00 |  |  |
| B.2.4. | Nabava, doprema i ugradnja trake upozorenja. Obračun po metru dužnom. | m1 | 200,00 |  |  |
| B.2.5. | Nabava, doprema i ugradnja 1 metra bakrenog užeta Cu 50 mm2 sa spojnicom za kandelaber. Obračun po komadu. | kom | 6,00 |  |  |
| B.2.6. | Iskop jarka u materijalu A i C kategorije. Materijal se prilikom iskopa odvozi na deponij. Stavka uključuje i eventualno razupiranje kanala što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa. U stavku je uključeno i čišćenje iskopanog dijela kanala od materijala koji je naknadno upao u kanal. Obračun je po metru kubnom iskopanog materijala. |  |  |  |  |
|  | materijal A kategorije 60 % | m3 | 32,00 |  |  |
|  | materijal C kategorije 40 % | m3 | 22,00 |  |  |
| B.2.7. | Planiranje dna jarka sa nabijanjem dna ručnim vibro nabijačem. Obračun po metru kvadratnom isplaniranog dna. | m2 | 90,00 |  |  |
| B.2.8. | Izrada podloge od čiste nule 0-4 mm. Debljina sloja posteljice iznosi 10 cm. U cijenu uračunat dovoz, razastiranje i planiranje kamenog materijala. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala. | m3 | 9,00 |  |  |
| B.2.9. | Izrada obloge od čiste nule 0-4 mm. Visina kamene obloge iznosi 20 cm. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala. | m3 | 18,00 |  |  |
| B.2.10. | Priključenje novopostavljene javne rasvjete prema dogovoru sa ovlaštenim koncesionarom (obrt Elektroinstalater Elekto-Kaštelan iz Pučišća) za održavanje javne rasvjete i puštanjem u rad. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| B.2.11. | Zapilavanje asfalta ili betona na dijelu ulice koji je asfaltiran ili betoniran koje se izvodi u dvije linije u širini 40 cm. Obračun po metru dužnom zapilane linije. | m1 | 20,00 |  |  |
| B.2.12. | Betoniranje ulice betonom unutar zapilanog područja. Debljina betonske podloge iznosi 10 cm, beton je razreda čvrstoća C16/20. Obračun po metru kvadratnom izvedene podloge. | m2 | 5,00 |  |  |
| B.2.13. | Asfaltiranje ulice asfaltom debljine 4 cm uz prethodno prskanje podloge bitumenskim sredstvom za impregnaciju. Obračun po metru kvadratnom izvedene podloge. | m2 | 5,00 |  |  |
| B.2.14. | Uklanjanje betonskih kocaka na nogostupu s ponovnom postavom nakon ugradnje instalacija javne rasvjete. Obračun po metru kvadratnom skinutih i ponovno postavljenih kocaka. | m2 | 1,00 |  |  |
| B.2.15. | Privremena regulacija prometa za vrijeme prokopa ulice Put Mora. Prokop je moguće izvesti u dva dijela uz naizmjenično odvijanje prometa. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| B.1.16. | Zatrpavanje kanala tamponom uz nabijanje do MS min 60 MN/mm2. Obračun po metru kubnom ugrađenog tampona. | m3 | 10,00 |  |  |
|  | UKUPNO B.2. ULICA GUMANCA II, IZGRADNJA PODZEMNIH INSTALACIJA JAVNE RASVJETE S TEMELJIMA ZA SOLARNE STUPOVE (ŠEST KOMADA) |  |  |  |  |
| B.3. | ULICA GLAVICA II, IZRADA TEMELJA ZA SOLARNE STUPOVE (TRI KOMADA) |  |  |  |  |
| B.3.1. | Izrada temelja za kandelaber od betona C 16/20 dimenzija 60 x 60 x 60 cm sa postavom sidrenih vijaka (za kandelaber tip CORS visine 500 cm) uz prethodno centriranje energetskih kabela uz napomenu da isti moraju biti postavljeni unutar okiten cijevi fi 50 mm. U jediničnu cijenu uračunati potrebni materijal sa ugradnjom te ručnim iskopom i odvozom viška materijala na deponij. Obračun po komadu. | kom | 3,00 |  |  |
| B.3.2. | Priključenje novopostavljene javne rasvjete prema dogovoru sa ovlaštenim koncesionarom (obrt Elektroinstalater Elekto-Kaštelan iz Pučišća) za održavanje javne rasvjete i puštanjem u rad. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| B.3.3. | Zapilavanje asfalta ili betona na dijelu ulice koji je asfaltiran ili betoniran koje se izvodi u dvije linije u širini 40 cm. Obračun po metru dužnom zapilane linije. | m1 | 10,00 |  |  |
| B.3.4. | Betoniranje ulice betonom unutar zapilanog područja. Debljina betonske podloge iznosi 10 cm, beton je razreda čvrstoća C16/20. Obračun po metru kvadratnom izvedene podloge. | m2 | 4,00 |  |  |
|  | UKUPNO B.3. ULICA GLAVICA II, IZRADA TEMELJA ZA SOLARNE STUPOVE (TRI KOMADA) |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA B. MIRCA |  |  |  |  |
| B.1. | ULICA RAVAN II, IZRADA TEMELJA ZA SOLARNE STUPOVE (DVA KOMADA) |  |  |  |  |
| B.2. | ULICA GUMANCA II, IZGRADNJA PODZEMNIH INSTALACIJA JAVNE RASVJETE S TEMELJIMA ZA SOLARNE STUPOVE (ŠEST KOMADA) |  |  |  |  |
| B.3. | ULICA GLAVICA II, IZRADA TEMELJA ZA SOLARNE STUPOVE (TRI KOMADA) |  |  |  |  |
|  | UKUPNO B. MIRCA |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| A. | SPLITSKA |  |  |  |  |
| B. | MIRCA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
|  | PDV 25% |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  |

U _____________, ___________ 2022. godine

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

____________________

(potpis ovlaštene osobe)

(Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi sa navodom nadnevka ispravka i potvrđeni potpisom odgovorne osobe ponuditelja uz stavku koja se ispravlja.)