| PONUDBENI LIST |  |  |
| --- | --- | --- |
| Predmet nabave: | Izvođenje radova na uređenju projekcijske kabine u Kino sali u ulici Porat br. 26 u Supetru. |  |
| Naručitelj: | GRAD SUPETAR |  |
| Odgovorna osoba Naručitelja: | gradonačelnica Ivana Marković, mag.oec. |  |
| Naziv ponuditelja: |  |  |
| Adresa (poslovno sjedište): |  |  |
| MB: |  |  |
| OIB: |  |  |
| Poslovni (žiro račun): |  |  |
| Broj računa (IBAN): |  |  |
| BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: |  |  |
| Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA | NE |
| Adresa za dostavu pošte: |  |  |
| E-pošta: |  |  |
| Kontakt osoba: |  |  |
| Tel: |  |  |
| Faks: |  |  |
| PONUDA |  |  |
| Broj ponude: |  |  |
| Datum ponude: |  |  |
| Cijena ponude bez PDV-a: |  |  |
| Iznos PDV-a |  |  |
| Cijena ponude s PDV-om: |  |  |

ROK VALJANOSTI PONUDE:

_________________________________________________________________________.

NAČIN PLAĆANJA:

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

ROK POČETKA IZVOĐENJA RADOVA:

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

ROK ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA:

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

- Ova ponuda i Vaš pismeni prihvat iste, činit će obvezni ugovor.

- Ovim potvrđujemo da je ova ponuda u skladu s važnošću ponude kako je traženo u dokumentima predmetnog nadmetanja.

U ____________, dana ___.________ 2023. godine

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

____________________

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC PONUDBENOG TROŠKOVNIKA

Ponuditeljeva ponuda br: ________________

U _____________, dana ________________ 2023. godine

GRAD SUPETAR

21400    S U P E T A R

Vlačica br. 5

- Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na uređenju projekcijske kabine u Kino sali u ulici Porat br. 26 u Supetru, evidencijski broj nabave E-JN 16/23, nudimo izvršiti iste sukladno dostavljenom nam Pozivu na dostavu ponude.

- Cijene radova i materijala po elementima ponudbenog Troškovnika za izvođenje radova koju su predmet nabave su slijedeće:

| Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena kn | Ukupno kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekcijska kabina |  |  |  |  |
| 1.1. | Gletanje i bojanje unutarnjih zidova bijelom bojom. U cijenu uključena postava skele te čišćenje prostora nakon bojanja, sanacija pukotina i skidanje zidnih tapeta na zidovima. Obračun po metru kvadratnom zida. | m2 | 110,00 |  |  |
| 1.2. | Uređenje poda na način da se postojeći pod od linoleuma ukloni i temeljito očisti. Obračun po metru kvadratnom očišćenog poda. | m2 | 35,00 |  |  |
| 1.3. | Izrada izravnavajućeg sloja debljine 3 mm s premazom postojeće betonske podloge impregnacijskim sredstvom. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 35,00 |  |  |
| 1.4. | Nabava, doprema i postava novog poda od linoleuma. Materijal mora ispunjavati zahtjeve po standardu EN 14041. Obračun po metru kvadratnom poda. | m2 | 35,00 |  |  |
| 1.5. | Nabava, doprema i ugradnja holkera od istog materijala kao i pod. Holker se ugrađuje preko HPR profila te se na sudaru s podom vari s elektrodom za varenje u istoj boji. Visina je 10 cm. Obračun po metru dužnom. | m1 | 32,00 |  |  |
| 1.6. | Uklanjanje i odvoz postojećih nepotrebnih stvari iz prostora projekcijske kabine. (ostaviti jedan 35 mm projektor u predvorju kao izložbeni exponat). Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno 1. Projekcijska kabina |  |  |  |  |
| 2. | Stolarija |  |  |  |  |
| 2.1. | Ulazno-izlazna vrata na terasu i vrata na ulazu |  |  |  |  |
| a) | Zamjena izlaznih vrata na terasu s sjeverne strane širine 90 cm visine 200 cm. Radovi uključuju uklanjanje i odvoz postojećih oštećenih vrata te nabava, doprema i ugradnja novih PVC vrata ojačanih s čeličnim profilima. Obračun po komadu vrata. | kom | 2,00 |  |  |
| b) | Obrada špala oko vrata i postava kamenog praga na dnu vrata. Ovi radovi uključuju slijedeće: Zidarska obrada oko vrata nakon ugradnje cementnim mortom s pripremom za gletanje i bojanje s svim popratnim radovima. Nabava, doprema i ugradnja kamenog praga na dnu vrata od kamena "Veselje" debljine 3 cm s obradom štokovano, prag je širine 25 cm a dužine 90 cm. Obračun paušalno po vratima s svim radovima potrebnim za završetak stavke. | paušal | 2,00 |  |  |
|  | Ukupno 2.2. Ulazno-izlazna vrata na terasu i vrata na ulazu |  |  |  |  |
| 2.2. | Prozori |  |  |  |  |
| a) | Zamjena dotrajalih prozora novim. Radovi uključuju uklanjanje i odvoz postojećih oštećenih prozora te nabava, doprema i ugradnja novih PVC prozora ojačanih s čeličnim profilima i zaštitom protiv ptica (bez grilja ili roleta). Približne dimenzije prozora su 60 x 60 cm (točne dimenzije utvrditi na licu mjesta). Obračun po komadu prozora. | kom | 200 |  |  |
| b) | Obrada špala oko prozora i postava kamenog praga na dnu vrata. Ovi radovi uključuju slijedeće: Zidarska obrada oko vrata nakon ugradnje cementnim mortom s pripremom za gletanje i bojanje s svim popratnim radovima. Nabava, doprema i ugradnja kamene vanjske i unutarnje prozorske klupčice od kamena "Veselje" debljine 3 cm s obradom štokovano, prag je širine 25 cm a dužine 70 cm. Obračun paušalno po prozoru s svim radovima potrebnim za završetak stavke. | paušal | 2,00 |  |  |
|  | Ukupno 2.2. Prozori |  |  |  |  |
|  | Ukupno 2. Stolarija |  |  |  |  |
| 3. | Ventilacija |  |  |  |  |
| 3.1. | Izrada proširenja postojeće cijevi za projektor sa fi 80 mm na fi 200 mm. U cijenu uračunati čišćenje od prašine i šuta nakon probijanja te zidarska obrada oko proboja produžnim mortom. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno 3. Ventilacija |  |  |  |  |
| 4. | Oprema |  |  |  |  |
| 4.1. | Nabava i doprema pokretnog klima uređaja snage cca 3 kW. Ovaj klima uređaj će se koristiti i za zimsko kino. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 4.2. | Nabava i doprema radnog stola i stolice za postavu u projekcijskoj kabini. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
| a) | stol | kom | 1,00 |  |  |
| b) | stolica | kom | 1,00 |  |  |
| 4.3. | Nabava i doprema laptopa za potrebe projiciranja. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno 4. Oprema |  |  |  |  |
| 5. | Projektno platno i konstrukcija za projektno platno |  |  |  |  |
| 5.1. | Izrada konstrukcije za projekcijsko platno dimenzija 10.0 x 5,4 metara (točne dimenzije uzeti na licu mjesta). Konstrukcija se izvodi od metalnih profila s izvedbom potrebnih ojačanja i ukruta. Dio konstrukcije izvesti montažno (na vijke) kako bi se s njom moglo lakše manipulirati. Učvršćenje izvesti u stabilni (čvrsti) dio zida. Konstrukcija mora biti antikorozivno zaštićena temeljnim i završnim premazom crne boje. U jediničnu cijenu uključiti police za zvučnike od drva. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 5.2. | Nabava, doprema i montaža Silver Screen platna s srebrenim premazom dimenzija 10 m x 5,4 m. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno 5. Projektno platno i konstrukcija za projektno platno |  |  |  |  |
| 6. | Elektrika |  |  |  |  |
|  | Napajanje projektora |  |  |  |  |
| 6.1. | Dobava, montaža i spajanje monofazne industrijske utičnice 16A (plava) na mjestu gdje će stajati projektor (na prednjem prozorčiću kada se iz projekcijske kabine gleda u projekcijski zid). Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 6.2. | Dobava, montaža i spajanje šuko utičnice 16A na mjestu gdje će stajati projektor (na prednjem prozorčiću kada se iz projekcijske kabine gleda u projekcijski zid) ili negdje u blizini. Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |  |
|  | Napajanje razglasa i audio procesora |  |  |  |  |
| 6.3. | Dobava, montaža i spajanje 16/A p/ž šuko utičnice. Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |  |
| 6.4. | Nabava, doprema i ugradnja jednog ormarića s 3 ili više šuko utičnica - ispod projekcijskog platna ili sa lijeve strane kada se gleda u projekcijsko platno. Obračun paušalno | paušal | 1,00 |  |  |
|  | Ostali potrošači |  |  |  |  |
| 6.5. | Dobava, montaža i spajanje šuko utičnica u projekcijskoj kabini na mjestu ili u blizini ovih prethodnih šuko utičnica kraj projektora (bilo bi idealno ako bi sve utičnice kraj projektora trebale biti u jednom nizu, ali da se zna koji je na kojoj fazi). Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 6.6. | Dobava, montaža i spajanje štekera za klima uređaj. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 6.7. | Dobava, montaža i spajanje štekera u projekcijskoj kabini za ostale potrebe. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
|  | Ostali radovi |  |  |  |  |
| 6.8. | Dobava i montaža parapetnog PVC kanala dimenzija 70x110 mm, za provod instalacije te za smještaj energetskih priključnica. Obračun po metru dužnom. | m1 | 6,00 |  |  |
| 6.9. | Dobava, montaža i spajanje energetskog kabela PP-Y 3x2,50 mm2 za izradu instalacije napajanja priključnica. Obračun po metru dužnom. | m1 | 30,00 |  |  |
| 6.10. | Izrada instalacije za napajanje šuko priključnica ispod projekcijskog zida, na istočnom zidu do projekcijskog zida, te za šuko priključnicu u lijevom i desnom gornjem kutu kina. Sve prema skici dobavljača opreme. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 6.11. | Dobava i montaža PNT cijevi fi 20 mm za nadžbuknu izradu instalacije za predviđene priključnice. Komplet sa svim spojnicama i nosačima. Obračun po metru dužnom. | m1 | 90,00 |  |  |
| 6.12. | Dobava, montaža i spajanje kabela PP-Y 3x2,50 mm2 za izradu gore navedene instalacije. Obračun po metru dužnom. | m1 | 100,00 |  |  |
| 6.13. | Izrada instalacije za ostale potrošače u projekcijskoj kabini, klimatizaciju i sl. Instalacija se izvodi n/ž kao i montaža predviđene opreme. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 6.14. | Dobava i montaža plastične kanalice dimenzija 25x20 mm za izradu instalacije unutar projekcijske kabine. Obračun po metru dužnom. | m1 | 35,00 |  |  |
| 6.15. | Dobava, montaža i spajanje kabela PP-Y 3x2,50 mm2 za izradu gore navedene instalacije. Obračun po metru dužnom. | m1 | 40,00 |  |  |
| 6.16. | Dobava, montaža i spajanje dvorednog energetskog razdjelnika n/ž komplet opremljen FID sklopkom 40/00, 3A, A.O., te sabirnicama nule i zemlje. Obračun komplet. | komplet | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno 6. Elektrika |  |  |  |  |
| 7. | Izrada stepenica i proširenje otvora u ploči |  |  |  |  |
| 7.1. | Izrada proširenja otvora u armiranobetonskoj ploči širine 100 cm dužine 200 cm. Najprije izvesti pilanje postojeće ploče pilom za beton vodeći računa o smjeru pružanja glavne (nosive) armature zatim izvesti radove štemanja i uklanjanja štemanog materijala. U jediničnu cijenu uključiti radove na zidarskoj obradi nakon montaže stepenica. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 7.2. | Izrada metalnih pocinčanih stepenica za savladavanje visinske razlike 300 cm. Stepenice su jednokrake s mogućnošću demontaže. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 7.3. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih metalnih stepenica. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno 7. Izrada stepenica i proširenja otvora u ploči |  |  |  |  |
|  | Rekapitulacija |  |  |  |  |
| 1. | Projekcijska kabina |  |  |  |  |
| 2. | Stolarija |  |  |  |  |
| 3. | Ventilacija |  |  |  |  |
| 4. | Oprema |  |  |  |  |
| 5. | Projektno platno i konstrukcija za projektno platno |  |  |  |  |
| 6. | Elektrika |  |  |  |  |
| 7. | Izrada stepenica i proširenje otvora u ploči |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
|  | PDV 25% |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

____________________

(potpis ovlaštene osobe)

(Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi sa navodom nadnevka ispravka i potvrđeni potpisom odgovorne osobe ponuditelja uz stavku koja se ispravlja.)